Gianni Slaviero                             Manuale di immersione con miscele N2 - O2               Edizione: settembre 2000

Aggiornamento:  dicembre 2003


si ricava:




ts = 19/10 = 1,9’

· tempo di immersione reale tir



tir = td + tr + ts



   = 1,67’ + 35’ + 1,9’ = 38,57’




   approssimando per eccesso = 40’

· tempo di immersione fittizio tif



tif = td + tf+ ts



   = 1,67’ + 65’ + 1,9’ = 68,57’




   approssimando per eccesso = 70’
· tempo di maggiorazione
tm
Essendo il coefficiente di saturazione iniziale S = 1,

il 

tm = 0

· tempo totale

ttot
Da quanto sopra :




ttot = tif + tm = td + tf+ ts + tm




 = 1,67’ + 65’ + 1,9’ + 0 = 68,57’
· tempo di tabella
ttab
Con il valore di ttot si consultano le tabelle (sia ad aria Tab.N° 04-0, che Nitrox

Tab.N° 12 - 0 or 13-0) si ricava il valore di 




ttab = 70’

A questo punto si può scegliere se effettuare l’immersione in aria od in miscela.

Al fine di dare completezza all’esempio ed avere un termine di paragone, si esegue la progettazione dell’immersione sia con l’utilizzo di aria ( si procederà ad eseguire una progettazione che preveda anche una decompressione ad Ossigeno puro) che di miscele EAN.

· I consumi

Si parte dalla considerazione che si usino attrezzature a circuito aperto e che tutto il volume respirato viene rilasciato nell’ambiente.

In mancanza, poi, di una capacità minutale specifica per un determinato soggetto, é logico adottare il valore classico di Cm = 20 lt/1’. Ovviamente ognuno in fase di progettazione della sua immersione provvederà a sostituire tale dato con il valore personale di Cm

Con tali premesse si può procedere al calcolo dei consumi e dei parametri ad essi legati.

	
	Immersione

ti = td+tr/tf+ts
	Decompressione

6 mt

3 mt
	Totale

	Tempo

 [min]
	70
	7

30
	107

	Press. ambiente

            Pamb                    [bar]
	3,5
	1,6

1,3
	---

	Capacità minutale

Cm                      [lt/1’]
	20
	20
	---

	Volume minutale

Vm= Pamb x Cm      [Nlt/1’]
	70
	32

26
	---

	Volume specifico

Vs= Vm x t             [Nlt]
	4900
	224

780
	5904

	Capacità bombola

[lt]
	---
	---
	15

	Quantità di bombole 

[n°]
	
	
	2

	Pressione di consumo

 [bar]
	---
	---
	196,8

	Pressione di riserva 

[bar]
	---
	---
	50

	Pressione minima 

bar]
	---
	---
	246,8

	Pressione di carica 

[bar]
	---
	---
	250

	Pressione residua o di emergenza                      [bar]
	---
	
	3,2


· Calcolo del coefficiente di rischio
Dai Grafici N°01-0 e 02-0, con le precedenti Dtab e ttab , si ricava





rischio
=
6,0 % 

INACCETTABILE !!!!!

· I consumi

Si parte dalla considerazione che si usino attrezzature a circuito aperto anche per la respirazione in O2 puro e che tutto il volume respirato viene rilasciato nell’ambiente.

In mancanza, poi, di una capacità minutale specifica per un determinato soggetto, é logico adottare il valore classico di Cm = 20 lt/1’. Ovviamente ognuno in fase di progettazione della sua immersione provvederà a sostituire tale dato con il valore personale di Cm

Con tali premesse si può procedere al calcolo dei consumi e dei parametri ad essi legati.

	
	Immersione

ti = td+tr/tf+ts
	Decompressione O2
6 mt

3 mt
	Totale

	Tempo

 [min]
	70
	4

15
	89

	Press. ambiente

            Pamb                    [bar]
	3,5
	1,6

1,3
	---

	Capacità minutale

Cm                      [lt/1’]
	20
	20
	---

	Volume minutale

Vm= Pamb x Cm      [Nlt/1’]
	70
	32

26
	---

	Volume specifico

Vs= Vm x t             [Nlt]
	4900
	128

390
	aria 4900

ossigeno 518

	Capacità bombola

[lt]
	---
	---
	aria 15

ossigeno 50

	Quantità di bombole 

[n°]
	
	
	aria 2

ossigeno 1

	Pressione di consumo

 [bar]
	---
	---
	aria 163,4

ossigeno 10,4

	Pressione di riserva 

[bar]
	---
	---
	aria 50

ossigeno 50

	Pressione minima 

bar]
	---
	---
	aria 213,4

ossigeno 60,4

	Pressione di carica 

[bar]
	---
	---
	aria 250

ossigeno 150

	Pressione residua o di emergenza                      [bar]
	---
	
	aria 36,6

ossigeno 89,6


· Calcolo della % di Tossicità del SNC

	Profondità

[mt]
	Pressione di O2

[bar]
	Tempo permanenza

[minuti]
	Tempo massimo

(v. Tab.N°10-0)
	SNC

[%]

	25
	1,26
	40
	180
	22,22

	3
	0,47
	14
	illimitato
	----

	Totale SNC =
	22,22


· I consumi

Si parte dalla considerazione che si usino attrezzature a circuito aperto e che tutto il volume respirato viene rilasciato nell’ambiente.

In mancanza, poi, di una capacità minutale specifica per un determinato soggetto, é logico adottare il valore classico di Cm = 20 lt/1’. Ovviamente ognuno in fase di progettazione della sua immersione provvederà a sostituire tale dato con il valore personale di Cm

Con tali premesse si può procedere al calcolo dei consumi e dei parametri ad essi legati.

	
	Immersione

ti= td+tr/tf+ts
	Decompressione

3 mt
	Totale

	Tempo

 [min]
	70
	14
	84

	Press. ambiente

            Pamb                    [bar]
	3,5
	1,3
	---

	Capacità minutale

Cm                      [lt/1’]
	20
	20
	---

	Volume minutale

Vm= Pamb x Cm      [Nlt/1’]
	70
	26
	---

	Volume specifico

Vs= Vm x t             [Nlt]
	4900
	364
	5264

	Capacità bombola             [lt]
	---
	---
	15

	Quantità di bombole 

[n°]
	
	
	2

	Pressione di consumo

 [bar]
	---
	---
	175,5

	Pressione di riserva 

[bar]
	---
	---
	50

	Pressione minima          [bar]
	---
	---
	225,53

	Pressione di carica 

[bar]
	---
	---
	250

	Pressione residua o di emergenza                      [bar]
	---
	
	24,57


· Calcolo delle 
OTU

	Profondità

[mt]
	Pressione di O2

[bar]
	Kp

(v. Graf.N°03-0)
	Tempo permanenza

[minuti]
	OTU

	25
	1,12
	1,20
	40
	48,00

	3
	0,41
	----
	3
	----

	Totale OTU  =
	48,00

	Incidenza percentuale  =
	7,80%


· Calcolo della % di Tossicità del SNC

	Profondità

[mt]
	Pressione di O2

[bar]
	Tempo permanenza

[minuti]
	Tempo massimo

(v. Tab.N°10-0)
	SNC

[%]

	25
	1,12
	40
	210
	19,04

	3
	0,41
	3
	illimitato
	----

	Totale SNC =
	19,04


· I consumi

Si parte dalla considerazione che si usino attrezzature a circuito aperto e che tutto il volume respirato viene rilasciato nell’ambiente.

In mancanza, poi, di una capacità minutale specifica per un determinato soggetto, é logico adottare il valore classico di Cm = 20 lt/1’. Ovviamente ognuno in fase di progettazione della sua immersione provvederà a sostituire tale dato con il valore personale di Cm

Con tali premesse si può procedere al calcolo dei consumi e dei parametri ad essi legati.

	
	Immersione

ti= td+tr/tf+ts
	Decompressione

3 mt
	Totale

	Tempo

 [min]
	70
	23
	93

	Press. ambiente

            Pamb                    [bar]
	3,5
	1,3
	---

	Capacità minutale

Cm                      [lt/1’]
	20
	20
	---

	Volume minutale

Vm= Pamb x Cm      [Nlt/1’]
	70
	26
	---

	Volume specifico

Vs= Vm x t             [Nlt]
	4900
	598
	5498


	
	Immersione

ti= td+tr/tf+ts
	Decompressione

3 mt
	Totale

	Capacità bombola

[lt]
	---
	---
	15

	Quantità di bombole 

[n°]
	
	
	2

	Pressione di consumo

 [bar]
	---
	---
	183,3

	Pressione di riserva 

[bar]
	---
	---
	50

	Pressione minima 

bar]
	---
	---
	233,3

	Pressione di carica 

[bar]
	---
	---
	250

	Pressione residua o di emergenza                      [bar]
	---
	
	16,7


· Calcolo del coefficiente di rischio
Per poter individuare il coefficiente di rischio, é necessario rapportarsi all’immersione in aria e calcolare la profondità equivalente:





Dm = Dr x %N2 / 79





       = 25 x 68 / 79 = 21,51 mt





       = 22 mt
in Tab.N° 04-0 si ricava  Dmtab = 24 mt

Dai Grafici N°01-0 e N°02-0, con le precedenti Dm tab e ttab , si ricava





rischio
=
4,0%

INACCETTABILE per immersioni sportive !!
18

4 - Esempi di progettazione                                 3 – Esempio N° 2      


